##### PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – CÓD. 07

#### QUESTÃO 41

A ART- Anotação de Responsabilidade Técnica, deve ser registrada:

- em determinados  serviços de execução e  fiscalização de obras.

- em todo ou qualquer serviço de engenharia e arquitetura.

- nos serviços onde não exista o receituário agronômico.

- só quando houver  execução de obra.

#### QUESTÃO 42

O Código de Ética Profissional é uma:

- decisão Normativa  do CONFEA.

- regra de conduta proposta  pelas Instituições de Ensino

- resolução do CONFEA  elaborada pelas Entidades de Classe.

- decisão do Congresso Nacional de Profissionais  do  Sistema

CONFEA/CREAs.

#### QUESTÃO 43

A Resolução N.º 218 do CONFEA  discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Dentro das 18 (dezoito) atividades enumeradas, compete ao Engenheiro Civil (Art. 7º) o desempenho de:

- todas as  atividades indiscriminadamente.

- algumas das atividades dentro da modalidade profissional.

- todas as atividades dentro das atribuições profissionais.

- atividades onde obteve capacitação específica.

#### QUESTÃO 44

O cronograma físico-financeiro serve para:

- planejar as etapas e  custos da obra.

- acompanhamento dos custos da obra.

- determinar os gastos com mão-de-obra e materiais

- acompanhamento do custo da mão-de-obra.

#### QUESTÃO 45

Se o concreto é bom para a compressão, os pilares precisam de estribos para combater:

- os efeitos de tração e flambagem.

- os efeitos de flexão excêntrica.

- os defeitos de concretagem.

- somente os efeitos do cisalhamento.

#### QUESTÃO 46

O concreto usinado para laje, quando bombeado, deverá apresentar slump:

- igual a  0 (zero)

- igual a 3  mais ou  menos  1

- igual a 5 mais ou  menos 2

- maior que 12

#### QUESTÃO 47

O SPT utilizado para sondagem é um teste:

- de penetração executado com um peso de 100 kg, com altura de queda de  1 m.

- de penetração executado com um peso de  65 kg,  com altura de queda de  65 cm.

- para analisar o tipo de solo.

- para avaliar a densidade do solo.

#### QUESTÃO 48

Uma viga  bi-apoiada, com carga uniformemente distribuída, apresenta o esforço cortante máximo:

- nos apoios.

- no centro do vão.

- no terço médio do vão.

- Nenhuma das respostas anteriores está correta.

#### QUESTÃO 49

Uma viga em balanço, com uma carga concentrada na extremidade livre, terá o momento fletor máximo:

- sob a carga.

- no engastamento.

- no meio do vão.

- em toda a extensão da viga.

#### QUESTÃO 50

O material de uma barra axialmente comprimida apresentou, durante o ensaio, uma inclinação no trecho elástico igual a 1,57079 rad. e uma tensão de proporcionalidade de 7 MPa. Com base nas informações dadas, pode-se afirmar que:

- a tensão de escoamento é de 7 Mpa.

- a tensão de ruptura à compressão desse material é 10 Mpa.

- o módulo de elasticidade do material é de 4,46 Gpa.

- o módulo de elasticidade desse material é aproximadamente 4,41 Gpa.

#### QUESTÃO 51

Um  painel  de  propaganda, de largura igual a 3 m  e altura igual a 2 m, encontra-se fixado em  um  pilar de aço engastado na base,  com  altura total de 5 m. Sabendo-se que o vento,  incidindo perpendicularmente ao painel, causa sobre  o  mesmo  uma  pressão  final de 0,80 kN/m2, pede-se a máxima tensão normal de compressão no pilar. Considere o peso próprio do pilar de aço (ga = 77 kN/m3) e despreze o peso do painel e a pressão do vento sobre o pilar. Adotando um módulo resistente igual a 0,001 m3  e uma área de 0,03 m2 para seção transversal do pilar, pode-se dizer que a tensão normal máxima de compressão no pilar é:

- 19,585  Mpa

- 19,585  GPa

- 19,585  kN/mm2

- 1,9585  N/m2

#### QUESTÃO 52

Considere a construção de um edifício habitacional de 10 pavimentos, com estrutura de concreto armado moldada no local e alvenaria de vedação com blocos de concreto, revestidos interna  e  externamente com argamassa. Atualmente, as estruturas de concreto não são tidas como duráveis, mas sabe-se que dependem do grau de agressividade do ambiente ou da atmosfera onde se localizam, da qualidade intrínseca do material concreto, do projeto estrutural, dos cuidados da execução e de outros fatores. A partir do exposto, assinale o principal parâmetro a ser considerado na dosagem do concreto e no controle de sua qualidade:

- o fator a/c para a dosagem e o número de slump da mistura.

- na dosagem seria o fator a/c e, no controle de qualidade, a sua resistência à compressão.

- na dosagem a brita de maior diâmetro e, no controle da qualidade,  o fator a/c.

- na dosagem o tamanho da padiola e, no controle da qualidade, o fator a/c.

#### QUESTÃO 53

As rodovias e vias urbanas brasileiras se encontram em péssimo estado de conservação, com buracos e principalmente deterioração do pavimento por causa do excesso de carga por eixo dos veículos. Uma solução tecnicamente INCORRETA poderia ser:

- usar uma camada de lama asfáltica para rejuvenescer o pavimento.

- arrancar toda a camada asfáltica e corrigir o seu dimensionamento.

- dimensionar novo pavimento e reconstruí-lo.

- extrair e reaproveitar a camada asfáltica na reconstrução do pavimento.

#### QUESTÃO 54

Quando se executa uma instalação predial de água quente, pode-se utilizar o aço galvanizado ou o cobre. No tocante à corrosão, esses materiais apresentam:

- respectivamente, alta e média durabilidade

- durabilidades iguais

- respectivamente, baixa e alta durabilidade

- boa durabilidade acima de 20 anos para ambos

#### QUESTÃO 55

A utilização de tijolos ou blocos em edifícios isentos de pilares e vigas, atualmente, está muito comum. Os tijolos ou blocos usados nessas edificações compõem os painéis que tecnicamente são conhecidos como:

- paredes  autoportantes.

- paredes ou painéis resistentes.

- painéis autoportantes.

- painéis de fixação.

#### QUESTÃO 56

A NR-15, que regulamenta atividades e operações insalubres, determina que o adicional de insalubridade devido ao trabalhador deve ser caracterizado e classificado por:

- Decreto

- Convenção coletiva de trabalho

- Acordo entre o trabalhador e a empresa

- Perícia requerida ao DRT

#### QUESTÃO 57

Na Lei nº 8.666, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, preconiza que as obras e serviços somente poderão ser licitados dentro dos seguintes critérios, EXCETO:

- Houver projeto básico aprovado e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.

- Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes dos serviços a serem executados no exercício financeiro em curso.

- Existir  exposição de motivos fundamentada para a realização das obras e serviços.

- Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.

#### QUESTÃO 58

A área equivalente de construção definida na NBR-12.721 é a área:

- real privativa, fixada dentro dos parâmetros definidos pela norma.

- total construída, considerando todas as áreas, independente do padrão de construção.

- fictícia obtida por ponderação dentro dos parâmetros fixados na norma.

- real privativa, sem considerar a área de uso comum.

#### QUESTÃO 59

Os lotes básicos de materiais definidos pela  norma para avaliação de custos unitários e preparo de orçamento para incorporação de edifício são:

- Os materiais necessários para o cálculo do custo unitário básico.

- Os materiais necessários, acrescidos de mão-de-obra, para execução de um projeto padrão.

- Os materiais necessários para execução de um projeto padrão básico.

- Os materiais orçados para o cálculo do custo real do edifício.

#### QUESTÃO 60

No custo de uma construção civil, levam-se em conta as seguintes despesas:

- Materiais, mão-de-obra e BDI.

- Administração, mão-de-obra e BDI

- Materiais, BDI e administração.

- Materiais, mão-de-obra e administração.

ATENÇÃO

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTA, A SEGUINTE FRASE:

“Conquanto estivéssemos cansados, nosso pai não permitia que fôssemos dormir sem que avaliássemos nosso dia.”