- Para o planejamento da urbanização, devem ser verificados os potenciais impactos ambientais relacionados ao uso do solo local e regional, ou seja, a adequação do projeto aos critérios de zoneamento e de uso e ocupação do solo. Nos casos em que o projeto se situa em regiões onde não existem Planos Diretores, devem ser atendidas as especificações das legislações estaduais relacionadas ao assunto e as das legislações ambientais. Outro aspecto a ser considerado é se a área a ser ocupada não constitui área de risco (inundações, alta tensão, explosões, incêndios, deslizamentos e sujeitas a ocorrência de vetores de doenças). Ainda no que diz respeito ao planejamento da urbanização, devem-se considerar as diferentes interferências na utilização do solo, provocadas pela implantação de edificações e/ou equipamentos, com implicações ambientais. A partir dessas considerações, analise os quadros abaixo:

| Impactos ambientais potenciais |  | Medidas de mitigação |
| --- | --- | --- |
| ( ) Alteração no fluxo das águas, provocada pelos serviços de drenagem do terreno. |  | A – Estabelecer medidas de acondicionamento adequado dos resíduos sólidos para a coleta e o tratamento em unidade do Município (aterro, unidade de processamento) e adequar-se às exigências do sistema de coleta e tratamento de esgoto disponível ou implantar unidade de tratamento local. |
| ( ) Degradação dos horizontes do solo, geração de poeira, erosão e sedimentação. |  | B – Implantar medidas de controle durante os serviços de terraplanagem, com proteção às águas superficiais, umedecimento das vias de circulação interna e, se for necessário, implantar lagoa para sedimentação e remoção de sólidos suspensos antes do lançamento nas águas pluviais. |
| ( ) Danos à população pela geração de ruídos provocados por máquinas e equipamentos. |  | C – Manejar as águas superficiais (pluviais) considerando: minimização das áreas impermeáveis; implantar áreas de infiltração; manter espaços livres com vegetação; utilizar vegetação para estabilizar taludes e facilitar a infiltração de água; implantar retentor de água para retardar o lançamento nas galerias de águas pluviais. |
| ( )Degradação da qualidade ambiental pelo aumento da geração de resíduos sólidos e de esgoto. |  | D – Implementar medidas de controle – horários específicos para funcionamento de equipamentos e máquinas ruidosas (bate-estaca, retroescavadeira, caminhões etc.) e medidas de isolamento de equipamentos (compressores, geradores de energia etc.). |

Relacionando adequadamente as medidas de mitigação descritas com os impactos ambientais pontenciais, a seqüência correta é:

- A,C,B,D

- C,A,B,D

- D,A,C,B

- B,D,A,C

- C,B,D,A